PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81

articoli da 199 a 205

Il nuovo decreto ha modificato il limite di esposizione per le vibrazioni interessanti il corpo intero, abbassandolo  da

1,15 m/sec2  a 1,00 m/sec2

# Pertanto i vari elementi che devono essere considerati sono

vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

- valore limite di esposizione giornaliero		5     m/sec2

- valore d’azione giornaliero				2,5  m/sec2

vibrazioni trasmesse al corpo intero

- valore limite di esposizione giornaliero 		1     m/sec2

- valore d’azione giornaliero				0,5  m/sec2

i valori sopra indicati sono normalizzati ad un periodo di riferimento di 8 ore

## Per periodi molto brevi sono consentiti valori limite di esposizione superiori

Art.203. Misure di prevenzione e protezione

## Se dalla valutazione risultano superati i valori di azione, in base all’art. 203 il datore di lavoro deve elaborare ed applicare un programma di misure tecniche o  organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione ed i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:

a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;

c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;

d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;

e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;

f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;

g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;

h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;

i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.

### Percorso suggerito per la valutazione del rischio vibrazioni

Il percorso logico per effettuare la valutazione dell’esposizione al rischio vibrazioni può essere sintetizzato come segue:

1) Individuare i lavoratori esposti al rischio

2) Per ogni lavoratore esposto al rischio individuare la (o le) fonti di esposizione, nonché il tempo di esposizione (giornaliero o settimanale, anche espresso in percentuale del tempo di lavoro, ma comunque rappresentativo del periodo di maggior esposizione in relazione alle effettive situazioni di lavoro)

3)  Individuare (marca e tipo) le singole attrezzature (macchine o utensili) utilizzate

4)  In relazione alle attrezzature utilizzate individuare il livello di esposizione nel corso di utilizzo della singola attrezzatura

5) Determinare  il  livello   di   esposizione   giornaliero   normalizzato  al  periodo di riferimento di 8 ore.

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

Per l’utilizzo di attrezzature sulle quali opera il lavoratore – vibrazioni all’intero corpo (WBV) - l’individuazione del soggetto esposto al rischio non presenta, normalmente, particolari difficoltà.

Anche nel caso di più persone che usano una determinata attrezzatura o di una che usa più attrezzature, il problema si presenta risolvibile abbastanza facilmente.

Le difficoltà si rivelano assai più pesanti entrando nel campo degli utensili che producono vibrazioni interessanti mano-braccio (HAV) , in quanto molto frequentemente non vi sono lavoratori designati specificatamente all’uso di determinate attrezzature, ma esse vengono utilizzate un po’ da tutti e definire i tempi appare assai complesso.

Una strada che appare percorribile e sostenibile potrebbe essere la seguente:

- considerare l'elenco di tutti gli utensili utilizzati, escludendo i martelli pneumatici - che generano, normalmente, vibrazioni notevoli – ed i flessibili, che per le loro caratteristiche particolarmente rischiose è opportuno siano utilizzati da lavoratori adeguatamente formati. Dette attrezzature è opportuno siano considerate separatamente

- assegnare, nel modo che si vedrà poco avanti, ad ogni utensile il proprio livello di vibrazioni

- considerare l'utensile che genera il maggior livello di vibrazioni. Nella scelta potrebbe essere necessario l'accantonamento di utensili con livelli molto superiori agli altri, cosa che normalmente può verificarsi per utensili notevolmente vecchi

4. definire il tempo medio di uso degli utensili da parte dei lavoratori. La definizione può fare riferimento all'esperienza, sostenuta anche da un aggancio a quanto risulta dal manuale "Conoscere per prevenire, n.12” Vol. II", edito da Edilscuola per il  CPT di Torino. Il tempo determinato è rapportato a giorno per ogni giorno lavorativo, venendo così a costituire elemento largamente comprensivo dell’effettiva esposizione, considerando che nella realtà le fasi di lavoro che richiedono l’utilizzo delle attrezzature in esame si ripetono in modo ricorrente con ampi spazi temporali privi di dette attività

- eseguire il calcolo sulla base dei dati sopra indicati, ossia il più  elevato valore del livello di vibrazioni ed il tempo medio di uso

- assumere il risultato quale livello di esposizione per tutti i lavoratori, salvo quelli destinati a mansioni particolari

- ricordare che la valutazione è per ogni lavoratore: quindi, occorre elencare i lavoratori e per ognuno indicare il livello di vibrazioni ottenuto come sopra

Su

www.portaleagentifisici.it

vi sono le linee guida per la valutazione del rischio legato alle vibrazioni – i cui criteri sono riassunti in queste note – ed un'ampia banca dati dalla quale si possono trarre molti elementi necessari per la valutazione.

Entrati nel sito, a sinistra cliccare su “documentazione”.

Successivamente, in alto, identificare “banche dati” e, scorrendo, la voce che riguarda le vibrazioni.

Altra fonte di informazione, per attrezzature posteriori a settembre 1996, sono i dati forniti dal costruttore. In proposito, peraltro, vi è da osservare che generalmente le certificazioni del costruttore sono effettuate per ciascuna attrezzatura in condizioni di impiego standardizzate, non necessariamente corrispondenti a quelle di reale impiego dell'attrezzatura stessa. Pertanto, anche sulla scorta di quanto finora svolto circa l'attendibilità dei dati forniti dal costruttore, onde non sottostimare il rischio ed essere esposti a possibili contestazioni, è opportuno applicare coefficienti moltiplicativi dei dati di certificazione del costruttore secondo le tabelle  contenute nelle linee guida ISPESL.

Esempi di valutazione

A – vibrazioni trasmesse a tutto il corpo - WBV

NB - perché si concretizzi questo rischio occorre che l'operatore sia sulla macchina generatrice di vibrazioni, seduto o in piedi

Esempio 1

Lavoratore: XXXX

Mansione: manovratore di escavatore

Macchina: escavatore cingolato Caterpillar CAT 325 B LN

Tempo di lavoro: ore 7 giornaliere

Osservazione: il tempo di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose è inferiore a quello dedicato alla lavorazione, per effetto dei periodi di funzionamento a vuoto o con carico ridotto ovvero di attesa e di pausa. Pertanto, nella valutazione occorre apportare una riduzione al tempo di lavoro mediante un coefficiente di correzione, per la cui entità si può fare riferimento alla pratica o ad analisi specifiche.

Per la determinazione del valore delle vibrazioni relative all'attrezzatura si entra in www.portaleagentifisici.it

e si cerca la macchina che interessa, ricavando il dato necessario, nella colonna .

| Macchina utilizzata | tempo lavorazione | coeff. correzione | tempo di esposizione | Vibrazione max (m/sec2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escavatore CAT 325 B LN | 7 | 0,70 | 4,9 | 0,52 |

Livello di esposizione A8 = 0,52 √(4,9 : 8) = 0,41 m/sec2

oppure                   0,52 (4,9 : 8)1/2 = 0,41

Il valore risultante è minore di 0,5,  livello di azione

Esempio 2

Lavoratore: WWWW

Mansione: manovratore di sollevatore a forche

Macchina: sollevatore XYZ

Tempo di lavoro: ore 5 giornaliere, tempo di esposizione 5x 0,8 = 4

Il fabbricante ha comunicato che il livello cui è esposto il corpo dell'operatore è di 0,78 m/sec2

Considerato che nella banca dati quella attrezzatura non figura, occorre basare il calcolo sul dato fornito dal fabbricante, che,  applicando il coefficiente moltiplicativo 1,5 diviene 1,17

Livello di esposizione: A8 = 1,17 (4 : 8)1/2 = 0,83 m/sec2

oppure 		  1,17 √ 4 : 8   = 0,83 m/sec2

risultato superiore al valore d’azione.

In questo caso occorre che il datore di lavoro applichi quanto richiesto dall’art. 203, sopra riportato

Esempio 3

Lavoratore: xxxxxxxx

Mansione: manovratore di escavatore e pala meccanica

Macchina: Fiat Hitachi FH 450 CH3 – pala Caterpillar CAT  D6

Tempo di lavoro: al giorno ore 2,5 escavatore – ore 2.5 pala

| Macchine utilizzate | tempo lavorazione | coeff. correzione | tempo di esposizione | Vibrazione max (m/sec2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escavatore FH 450 CH3 Pala CAT D6 | 2,5 2,5 | 0,8 0,8 | 2 2 | 1,78 1,40 |

Livello di esposizione A8:√(1,782 x 2 + 1,402 x 2) : 8  = 1,13 m/sec2

oppure 			   [(1,782 x 2 + 1,402 x 2) : 8 ]1/2 = 1,13 m/sec2

anche in questo caso il risultato è superiore al valore d’azione, con l’obbligo di cui sopra per il datore di lavoro.

-+-+-+-+-+-+à

I risultati ottenuti devono essere comunicati ai lavoratori interessati.

B – vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio – HAV

Esempio 1

Lavoratore: xxxxxxxxxxxxx

Mansione: muratore polivalente

Attrezzature utilizzate;

+ trapano Bosch GBM 9,6

+ smerigliatrice Bosch GWS 10-125

le attrezzature sono nella banca dati con i seguenti valori

+ trapano 			2,4 valore massimo misurato

+ smerigliatrice		6,9 valore massimo misurato

Per quanto attiene il tempo di lavoro, valgono le considerazioni prima svolte.

Appare corretto considerare un tempo di lavoro di 0,5 ore/giorno con coefficiente di riduzione 0,8 e, quindi, un tempo di esposizione di 0,4

Sulla base di questo dato e con riferimento all’utensile con il più elevato valore – il demolitore – il calcolo è il seguente

Livello di esposizione  6,9 x ( 0,4:8)1/2  =  1,54 m/sec2

in questo caso il risultato è inferiore al valore d’azione

Esempio 2

Lavoratore come sopra che utilizza le seguenti attrezzature

- avvitatore Bosch GDS 18E

- smerigliatrice Metabo W 10-125

- trapano Bosch GDB 1600 We

- seghetto alternativo Hilti WSR 1200

Dall’esame della banca dati risulta

- avvitatore con un valore misurato di 2

- la smerigliatrice è nell’elenco, con valore dichiarato 5. Il coefficiente moltiplicativo è 1,5

- c’è un trapano Bosch, con valore misurato di 2,4

- c’è un seghetto alternativo con valore misurato di 4,2

Considerando l’utensile con il maggior valore – la smerigliatrice 5 x 1,5 = 7,5 – ed assumendo un tempo come nell’esempio precedente, il calcolo è

Livello di esposizione A8 = 7,5 (0,4:8)1/2  = 1,68 m/sec2

risultato inferiore al valore d’azione

-+-+-+-+-+-+-+-

Per completezza, è opportuno che per ogni lavoratore, eseguito il calcolo del livello di esposizione, sia precisato il cosiddetto indice di attenzione che rappresenta in prima approssimazione l’entità del rischio.

| VIBRAZIONI MANO-BRACCIO |  | VIBRAZIONI CORPO INTERO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Livello giornaliero di esposizione [m/s2] | Indice di Attenzione (I.A.) | Livello giornaliero di esposizione [m/s2] | Indice di Attenzione (I.A.) |
| 0 ≤ A(8) ≤ 1 | 0 | 0 ≤ A(8) ≤ 0,25 | 0 |
| 1 < A(8) ≤ 1,75 | 1 | 0,25 < A(8) ≤ 0,375 | 1 |
| 1,75 < A(8) ≤ 2,5 | 2 | 0,375 < A(8) ≤ 0,5 | 2 |
| 2,5 < A(8) ≤ 3,3 | 3 | 0,5 < A(8) ≤ 0,67 | 3 |
| 3,3 < A(8) ≤ 4 | 4 | 0,67 < A(8) ≤ 0,84 | 4 |
| 4 < A(8) ≤ 5 | 5 | 0,84 < A(8) ≤ 1 | 5 |